采购需求及技术标准

以下为本次灌溉设备技术指标（★必须满足）：

★1.合金可调角度摇臂喷头：型号为一寸，材质为合金喷头，角度可调，喷洒范围15-20米。

★2.合金全圆摇臂喷头：型号为一寸，材质为合金喷头，360度喷水，喷洒范围15-20米。

★3.镀锌钢管1.5m：型号为DN25，安装时底部需要加混凝土固定。

★4.微喷带拉扣球阀：型号为32mm*32mm，满足32mm口径微喷带使用需求。

★5.分水鞍：型号为90mm*32mm，满足32mm微喷带系统使用需求。

★6.24V交流电磁阀：型号为3寸，法兰接口，承压不低于1.0MPa，过流量不小于40立方米每小时，需连接信号线进行远程操控，满足管道系统整体需求，质保期不少于2年。

★7.DN100主管检修阀：尺寸为DN100，按图纸位置进行安装。

★8.DN80主管检修阀：尺寸为DN80，按图纸位置进行安装。

★9.成品阀门箱：与电磁阀、DN100主管检修阀和DN80主管检修阀配套，材质为硬质塑料，满足户外使用需求。

★10.电磁阀信号线：可连接电磁阀与控制系统，型号为YJV2*1.5。

★11.穿线套管：型号为De32PE管，需要与电磁阀信号线一起安装。

★12.智能灌溉控制器：最少可控制20站电磁阀，同时满足现场手动操控和手机远程遥控，配套软件使用免费，质保期不少于2年。

★13.电磁阀解码器：与智能灌溉控制器配套，满足24V交流电磁阀使用，质保期不少于2年。

★14.铜质取水器：型号为6分，满足户外使用需求。

★15.取水器阀门箱：与铜质取水器配套，满足户外使用需求。

★16.自动进排气阀：型号为2寸，满足喷灌系统使用要求。

★17.球阀：型号为De50。

★18.进气阀及球阀门箱：与自动进排气阀及球阀配套安装，满足户外使用需求。

★19.HDPE给水管（De32）：型号为De32，材质为PE100，1.6M Pa，管道需按照PE100管道图纸热熔连接；品牌使用金牛、公元、联塑任一一种。

★20.HDPE给水管（De50）：型号为De50，材质为PE100，1.6M Pa，管道需按照PE100管道施工要求进行热熔连接；品牌使用金牛、公元、联塑任一一种。

★21.HDPE给水管（De63）：型号为De63，材质为PE100，最低满足1.25M Pa，管道需按照PE100管道施工要求进行热熔连接；品牌使用金牛、公元、联塑任一一种。

★22.HDPE给水管（De90）：型号为De90，材质为PE100，1.0M Pa，管道需按照PE100管道施工要求进行热熔连接；品牌使用金牛、公元、联塑任一一种。

★23.HDPE给水管（De110）：型号为De110，材质为PE100，最低满足1.0M Pa，管道需按照PE100管道施工要求进行热熔连接；品牌使用金牛、公元、联塑任一一种。

★24.HDPE给水管道连接件：品牌需与给水管管道一致，满足管道整体压力要求。

★25.其他货物需求：本项目所采购的货物必须为全新；货物中的PE管材、管件必须采用PE100级全新料生产，必须确保所使用原材料为全新材料；特别提醒：为确保为全新料生产，每批次管材进场时，供货单位需协助采购方现场随机采样封存。采购方自行送往具备相应资质的第三方检测机构进行检测，检测费用采购单位自行承担。检测不合格，将立即停止施工，并追究法律责任。

★26.安装需求：所有的设备需要按照图纸需求进行符合相应国标工艺规范的安装工作，需保证整体灌溉系统运行的可行性和稳定性。